Redes de Campo (Fieldbus) e Protocolo Modbus

Sala de Aula Invertida

A automação industrial evoluiu significativamente com a necessidade de melhorar a comunicação entre dispositivos de campo e sistemas de controle. Inicialmente, essa comunicação era realizada por meio de ligações ponto a ponto, utilizando sinais analógicos, como o padrão 4-20 mA, o que tornava os sistemas mais complexos, caros e difíceis de manter.

Com o avanço das tecnologias, surgiram as redes industriais, permitindo a comunicação digital entre diversos dispositivos por meio de um único canal. Nesse contexto, destacam-se as redes Fieldbus e o protocolo Modbus, amplamente utilizados por sua eficiência, confiabilidade e flexibilidade na integração de sistemas industriais.

Sistemas automatizados I Engenharia-de-Software l Universidade São Judas Tadeu l Prof. Ms. Robson Calvetti

Aluno: Pedro Henrique Rodrigues Diniz – RA: 824137472

São Paulo, 2026

REDES DE CAMPO (FIELDBUS)

O Fieldbus não é um único protocolo, mas uma família de protocolos de comunicação digital voltados para o nível de campo da automação industrial. Seu principal objetivo é permitir a comunicação em tempo real entre sensores, atuadores e controladores.

Uma de suas principais vantagens é a substituição do cabeamento ponto a ponto. Em vez de múltiplos fios individuais para cada dispositivo, o Fieldbus utiliza um único barramento compartilhado, reduzindo custos de instalação e facilitando a manutenção.

Outro aspecto relevante é a inteligência distribuída. Os dispositivos de campo passam a ter capacidade de processamento, permitindo diagnósticos, parametrizações remotas e até execução de funções de controle diretamente no campo, aumentando a eficiência do sistema.

Entre os principais protocolos da família Fieldbus, destacam-se o PROFIBUS, com suas variações DP e PA, o Foundation Fieldbus, voltado para controle distribuído em processos industriais, e o HART, que combina comunicação digital com sinais analógicos.

PROTOCOLO MODBUS

O Modbus é um protocolo de comunicação criado em 1979 pela Modicon e permanece amplamente utilizado devido à sua simplicidade, robustez e padrão aberto. Ele é bastante aplicado na comunicação entre equipamentos industriais, especialmente em sistemas mais simples ou já consolidados.

Sua arquitetura é baseada no modelo mestre/escravo, no qual o dispositivo mestre inicia todas as requisições e os escravos apenas respondem. Esse modelo garante controle e organização na comunicação.

O Modbus pode operar em diferentes meios físicos, sendo dividido em três principais variações: Modbus RTU, que utiliza comunicação serial e é o mais comum; Modbus ASCII, também serial, porém mais lento; e Modbus TCP/IP, que utiliza redes Ethernet, proporcionando maior velocidade e integração com sistemas de TI.

Os dados no Modbus são organizados em quatro tipos principais: Coils (saídas digitais), Discrete Inputs (entradas digitais), Holding Registers (dados de leitura e escrita) e Input Registers (dados apenas para leitura), permitindo uma estrutura simples e eficiente de comunicação.

COMPARAÇÃO ENTRE FIELDBUS E MODBUS

O Modbus se destaca pela simplicidade e baixo custo de implementação, sendo ideal para aplicações menos complexas. Em contrapartida, os protocolos Fieldbus oferecem maior robustez, comunicação em tempo real e suporte a inteligência distribuída, sendo mais indicados para sistemas industriais mais avançados.

Assim, a escolha entre essas tecnologias depende das necessidades do sistema, considerando fatores como custo, desempenho e nível de complexidade exigido.

CONCLUSÃO

As redes industriais são fundamentais para o funcionamento eficiente dos sistemas de automação. Tanto o Fieldbus quanto o Modbus possuem papel importante nesse cenário, atendendo a diferentes tipos de aplicação.

Enquanto o Modbus é amplamente utilizado por sua simplicidade e compatibilidade, o Fieldbus se destaca em ambientes que exigem maior controle e desempenho. Dessa forma, a escolha adequada entre essas tecnologias contribui diretamente para a eficiência, confiabilidade e modernização dos processos industriais.