Sistemas Automatizados

Sala de Aula Invertida

Sistemas automatizados I Engenharia-de-Software l Universidade São Judas Tadeu l Prof. Ms. Robson Calvetti

Os sensores de nível são dispositivos fundamentais na automação industrial, utilizados para monitorar e controlar a quantidade de material presente em reservatórios, tanques ou silos. Eles podem medir níveis de líquidos, sólidos ou interfaces entre substâncias, garantindo segurança, eficiência e continuidade nos processos produtivos. A escolha do sensor ideal depende de fatores como tipo de material, temperatura, pressão, custo e precisão desejada.

Aluno: Pedro Henrique Rodrigues Diniz – RA: 824137472

São Paulo, 202

Radar

Os sensores de nível por radar utilizam ondas eletromagnéticas (micro-ondas) que são emitidas em direção à superfície do material. Essas ondas são refletidas de volta ao sensor, permitindo calcular a distância com base no tempo de retorno do sinal. Esse tipo de sensor é muito preciso e não sofre interferência de condições como temperatura, pressão ou vapores, sendo amplamente utilizado em ambientes industriais severos. Além disso, pode ser aplicado tanto em líquidos quanto em sólidos.

Nível Radioativo

A medição de nível por método radioativo utiliza uma fonte emissora de radiação e um detector posicionado do outro lado do tanque. Conforme o nível do material varia, a quantidade de radiação que chega ao detector muda, permitindo determinar o nível. Esse método é ideal para ambientes extremos, onde outros sensores não resistiriam, como altas temperaturas, pressões ou materiais altamente corrosivos. No entanto, exige cuidados rigorosos com segurança e regulamentação.

Célula de Carga

A célula de carga mede o peso do recipiente (tanque ou silo) e, a partir dessa informação, calcula o nível do material armazenado. É um método indireto, porém bastante preciso, especialmente em aplicações com sólidos. Sua principal vantagem é não depender das características físicas do material, como densidade ou forma. Porém, requer uma estrutura adequada para suportar o sistema de pesagem.

Ultrassônico

Sensores ultrassônicos utilizam ondas sonoras de alta frequência que são emitidas em direção à superfície do material. O tempo de retorno do eco é usado para calcular a distância e, consequentemente, o nível. Esse método é sem contato, fácil de instalar e relativamente econômico. No entanto, pode sofrer interferência de fatores como espuma, vapores, poeira ou variações de temperatura.

Fotoelétrico

O sensor fotoelétrico funciona com a emissão de um feixe de luz (geralmente infravermelho). Quando esse feixe é interrompido ou refletido pelo material, o sensor detecta a presença e indica o nível. É muito utilizado em aplicações simples, como detecção de nível alto ou baixo. Sua principal vantagem é o baixo custo e simplicidade, mas não é indicado para medições contínuas ou ambientes com muita sujeira.

Pás Rotativas

As pás rotativas são sensores utilizados principalmente para sólidos granulados ou em pó. Um pequeno motor gira uma pá dentro do reservatório. Quando o material atinge a pá, o movimento é interrompido, indicando que o nível foi atingido. Esse tipo de sensor é robusto, simples e bastante confiável para detecção de nível pontual, mas não fornece medição contínua.

Diafragma

O sensor de nível por diafragma utiliza uma membrana sensível à pressão. Quando o material exerce força sobre o diafragma, ocorre uma deformação que é detectada pelo sensor, indicando o nível. É muito utilizado para sólidos e líquidos em aplicações de nível pontual. Apesar de simples, pode sofrer desgaste ao longo do tempo, especialmente com materiais abrasivos.

Borbulhamento

O método de borbulhamento consiste na injeção de ar ou gás em um tubo imerso no líquido. A pressão necessária para formar bolhas está diretamente relacionada à altura da coluna de líquido acima da saída do tubo. Dessa forma, é possível determinar o nível. Esse método é bastante utilizado em líquidos corrosivos ou sujos, pois o sensor não entra em contato direto com o fluido.

Onda Guiada

A medição por onda guiada é uma variação do radar. Nesse caso, as ondas eletromagnéticas são conduzidas por uma haste ou cabo até o material. Ao atingir a superfície, parte da energia é refletida de volta. Esse método é altamente preciso e menos sensível a interferências externas, sendo muito utilizado em aplicações com líquidos e alguns sólidos. Funciona bem mesmo em ambientes com vapores ou espuma.

Espectroscopia de Impedância

A espectroscopia de impedância é uma técnica mais avançada que mede as propriedades elétricas do material, como resistência e capacitância, em diferentes frequências. A partir dessas medições, é possível determinar o nível ou até características do material. É muito utilizada em aplicações específicas, como na indústria química ou alimentícia, onde há necessidade de alta precisão e análise mais detalhada.

Conclusão

Os sensores de nível desempenham um papel essencial na indústria moderna, contribuindo para a automação, segurança e eficiência dos processos. Cada tecnologia possui suas vantagens e limitações, e a escolha correta depende das condições de operação e das características do material.

Sensores como radar e onda guiada oferecem alta precisão e confiabilidade, enquanto métodos como ultrassônico e fotoelétrico são mais simples e econômicos. Já técnicas como nível radioativo e espectroscopia de impedância são aplicadas em situações mais complexas e específicas.

Com o avanço da Indústria 4.0, esses sensores estão cada vez mais integrados a sistemas inteligentes, permitindo monitoramento em tempo real e tomada de decisão mais eficiente.